DP-10型 自动负压气体采样仪

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com

一、概述

自动负压气体采样仪是一款根据国家防爆本质安全型（GB3836.1,4-2010）标准设计并生产的新型电动抽气泵，取代了传统的手动机械式吸气采样管（器）,从而大大提高了抽气工作效率。

本采样泵采用18500型10.8V可充锂离子电池供电，外接电路保护板，根据GB3836.4-2000附录A本质安全电路的评定中图A1及图A3，该采样泵为防爆本质安全型。

二、技术参数：

防爆型式：ExibI

环境温度：-10～50℃

抽气量：10升/分钟

负压：-20Kpa

最高开路电压：12.6V

工作方式：间歇式(不抽气即关机),以便延长隔膜式气泵使用寿命

工作环境温度：0℃~40℃

相对湿度：≤95%

三、使用方法：

采样泵的左侧为充电插口,左侧上方为“开关”，拨到“开” 采样泵就启动工作。上方右边为进气口,其上接一过滤器，此导管一般伸入工作场所；上方左边为出气口，其上导管一般接采样气袋或仪器气体入口。

四、注意事项：

1.气泵不能进水，导气管入口接有防尘罩不能伸入水中，以免堵塞气路，损坏气泵。

2.不能擅自拆开，以免造成性能破坏。

3.充电时必须使用本公司提供的充电器，否则，发生充电损坏事故本公司不负责。

4.采样泵出现故障时，应及时通知我公司，我公司会及时告知如何处理。

5.抽气泵若要长期存放，须将其充电至约50％～70％电量（无电量时充1.5小时），室内干燥、通风、无腐蚀性气体。

3

2

6.气泵不工作时，请关机。

五、成套性：

1、自动采样泵     1台

2、充电器         1套

3、胶导管         1米

4、过滤器         1个

5、说明书         1份

6、合格证         1张

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com