1、用途及特点：

平磨仪是国家标准 GB5211.19《着色颜料相对着色力和冲淡色的测定目视比较法》中必备仪器。

本机可作颜料、涂料、油墨行业专业的物理性能检验仪器。整机结构紧凑，外观简洁，转数和负荷变换方便，玻璃盘装拆简便。采用微机控制，液晶屏显示，参数设置方便。当输入参数错误时，控制器将自动显示提示信息，当出现过流和断相时，控制器也将显示提示信息。达到了控制可靠、操作简单的目的。

2、结构：见图一

3、技术参数：

3.1外型尺寸：580*368*472（mm）

3.2整机净重：93Kg

3.3磨盘直径：240mm

3.4荷载：     43 Kg、64 Kg、100 Kg

3.5砝码重量： 1.75 Kg、1.75 Kg、2.92 Kg

3.6电源电压：三相，380V，±5%，50Hz

3.7电机功率：0.55Kw

3.8电机转速：1440转

3.9玻璃盘转速：75转/分±5转/分

3.10设定圈数显示范围：1-9999

3.11运转圈数显示范围：0-9999

3.12累计次数显示范围显示：00-99

3.13功率：0.55Kw

4、平磨仪与控制器的连接

4.1连接时应注意插座方向，经检查连接确认无误后方可使用。

5、使用前检查：

5.1每次使用平磨仪时要检查上、下磨盘定位圈是否拧紧，如未拧紧需拧紧后方可使用。

5.2空载运行时，必须打开上磨盘，下磨盘转向应顺时针方向。

5.3该仪器采用三相四线380伏供电，应接零线使用，否则电控箱将无法工作见图三。

6、按键作用：

6.1“   ▲   ”：“设定圈数”每一位的循环加1。

6.2“  ▶   ”：“设定圈数”循环移位。

6.3“ 确  定 ”：确定所设定的圈数。

6.4“ 设  定  ”：设置设定圈数。

6.5“ 运  行  ”：机器开始运行。

6.6“ 停  止 ”：机器停止运行。

6.7“停止计数”：“运转圈数A”、“累计次数B”停止计数。

6.8“ 清零 A ”：“运转圈数A”计数器清零。

6.9“ 清零 A ”：“累计次数B”计数器清零。

7、操作步骤：

7.1将定量的试样和调和剂放在下磨盘上，用调刀调和成浆，然后将调和好的浆移到下磨盘的中心位置，并放下上磨盘，使定位轴芯与定位块扣上，再将偏心手柄向下板，挂上所需砝码。

7.2合上控制器的电源开关时，蜂鸣器发出“滴”的一声。

7.3液晶屏显示开机画面：

欢迎使用

PM240平磨仪

然后进入操作界面

“设定圈数：  0”

“运转圈数：  0”

“累计次数：  00”

7.4按键盘上的“设定”键进入设定圈数的万位，此时万位在闪烁，按下“▲”键万位数值加1，按下“▶”键循环移一位。按下“确定”键确定设定圈数，进入功能操作。但设定圈数不为0，否则显示“输入设定圈数”，重新设置。在设定圈数期间不能按下功能键，否则显示设定圈数，重新设置。若“确定”键按下发现设定圈数有误可按下“设定”键重新设置。若确定设定圈数正确，按下“运转”键，此时电动机开始运行。每转动一圈。“运转圈数”自动累计加1。当运转圈数和设定圈数相同时，电动机自动停止运转，此时蜂鸣器发出“嘀嘀嘀”的报警声，“累计次数”自动加1。此时扳动偏心手柄，把磨盘上、下分离，将定位手柄往外拉，同时向上推起，打开上磨盘，观察试样。

7.5 若按照上一次设定的圈数再运转一次，就直接按“运转”按键；如要在中途停机，则可按“停止”按键。若“清零A”则“运转圈数A”计数器会自动清零；若“清零B”则“累计次数B”计数器会自动清零，于此同时会发出“嘀”的一声。要再继续工作只需按“运转”按键，机器将继续运转，直到运转到设定的圈数为止。

7.6若机器要长时间运转，则应停止计数器计数。此时“运转圈数”会显示“STOP”；假如不想长时间运转，就再按一次“停止计数”按键，机器就恢复到原来计数状态。

7.7若机械运转过程中按“设定”键，整机将停止运行。同时“设定圈数”万位闪烁、“清零A”和“清零B”的数值。

7.8如需水冷，则接通上磨盘的水嘴。

8注意事项：

8.1每次工作结束后，需将上、下玻璃抹干净，中间垫适当的纸，将上磨盘放下，以免损坏玻璃板。

8.2设定圈数不能为00000。

9保养：

9.1控制器可靠近平磨仪放置，但应避免强烈震动，每次工作结束后，应把电源关掉，并用布遮蔽。

9.2仪器使用一年后，必须打开盖板，给减速箱注入机油。

N

设备接线端

图三

PM-240平磨仪

装箱清单

A) 主机                                          1台

B）附件:

1、控制器                                1台

2、砝码（支架）                          1套

3、玻璃                                  2块

4、直柄扳手                              2根

5、说明书                                1本

6、合格证                                1张

北京恒奥德仪器仪表有限公司