HAD-LJT2011-荧光紫外快速检测仪

使用说明书

【仪器应用领域】：

广泛使用在农产品及食品加工、储藏、海关出入境、畜牧、科研、流通等领域现场批量快速检测，或超市、商场食品的质量控制部门。本仪器方便检测者携带，可以随时随地的对样品是否进行过荧光增白剂漂白进行检测

【仪器原理】：

荧光增白剂中的荧光物质在本仪器的光源灯照射下，受激发发射出荧光，此光可在暗处观察到。通过被测样品在本仪器光照下是否可看到荧光，就可判断被测样品中是否含有荧光增白剂。

【仪器检测范围】：

1、面粉、小麦粉；

2、双孢蘑菇、鸡腿菇、百灵菇等食用菌；

3、食品及饲料等产品中真菌毒素的含量，测定品种包括黄曲霉毒素、赭曲霉毒素，伏马毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素和T-2毒素等十几种。

【仪器特点】：

1、仪器电路有短路保护；

2、仪器材质采用合金铝\PC阻燃材料制作；

3、采用进口紫外辐射光源电器，光源寿命长、不易衰减；

4、采用磁性操作盖、方便灵活；

5、体积小、重量轻、便于携带；

6、仪器有暗室、不受使用环境影响；

7、在暗室操作、杜绝了对人体的紫外辐射；

8、两个进口光源管，激发荧光强度更强。更容易检测被测样品中的荧光物质；

9、可以自行切换光源。

【仪器性能指标】：

1、供电：220V/50赫兹；

2、光源：采用UV-混合型；

3、光谱波长：315-400nm；

4、功率：9W；

5、鉴别速度：2秒；

【仪器使用方法】：

第一步：接通电源：指示灯亮，预热1分钟

第二步：放入样品,置于光源下方。

第三步：盖上操作板，防止杂散光混入。

第四步：观察结果，通过观察孔观察。

【样品处理方法】

- 取少量面粉、小麦粉放到点滴板上、置入荧光灯下，按照仪器使用方法来操作；

- 取少量双孢蘑菇、鸡腿菇、百灵菇等食用菌；放到点滴板上、置入荧光灯下，按照仪器使用方法来操作；

- 饲料及食品中的真菌毒素等均需要配置专门试剂盒才可进行操作。

【注意事项】

1、仪器使用空间周围不低于0.5米；

2、使用环境温度为150C~250C；

3、相对湿度不高于85%；

4、仪器需要水平、避光、通风处使用。

5、仪器轻拿轻放、禁止震荡。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010-51658042/18911282106

传真：010-51717271

网址：www.51658042.com